## ROYAUME DU MAROC

## AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE

## DU CADASTRE ET LA CARTOGRAPHIE

CONSERVATION FONCIERE : Meknès Al Ismaïlia

PROCES VERBAL DESCRIPTIF DE DIVISION

Concernant,

La propriété dite     : Yasmin 71

Titre N°                   : 119753/59

Située à

Préfecture                : Meknès

Commune                : Meknès

Lotissement              : Yasmin

L’an deux mille vingt-Cinq, le Lundi vingt Octobre à dix heures.

Nous soussignés, Mr DAANOUNI ABDELAAZIZ Ingénieur Géomètre Topographe     Inscrit au tableau de l’Ordre des Ingénieurs Géomètres Topographes (Secteur Privé).

En application de l’article 17 du décret 2.13.18 du Ramadan 1435 (14/07/2014) publiée au

B.O N°6277 du 30 Ramadan 1435 (28/07/2014).

- Vu (1) ---------------------------------------Les plans et le règlement---------------------------------------

- Portant (2) Copropriété

- Attendu Mr (3)        …………………..: ayant été dûment prévenus de l’heure et du jour des opérations

Nous nous sommes transportés à la propriété et y avons trouvé :

MM. (4) :

- Mentionner demande, acte, document, réquisition, etc., justifiant l’opération avec sa nature et sa date.

(2) Indiquer sommairement l’opération à entreprendre.

(3) Mentionner les noms des parties convoquées le cas échéant.

(4) Noms, prénoms, qualités et domicile des assistants.

Après avoir reconnu la consistance générale de l'immeuble à diviser qui comprend une construction Composée d’un Rez-de-chaussée, 2 Etages et une Terrasse, d’une hauteur totale de 9.80m au-dessus du niveau de trottoir, l'immeuble est édifié sur la totalité de la propriété dite « YASMIN 71 », objet du titre foncier N°119753/59 d’une surface de 100m², ainsi qu’il est indiqué au plan de mise en concordance.

Avons procédé à la division du dit immeuble qui est divisé en 7 Parties : 3 Parties Privatives et 4 Parties communes de la façon suivante :

RDC

Le Rez-de-chaussée couvrant une surface de 100m², compris entre la côte +0.20m à la côte +3.20m d’une hauteur intérieure de 3.00m. Il est divisé en 3parties dont 1 privative et 2 communes détaillées comme suit :

PARTIE PRIVATIVE N° 1 : un appartement à usage d’habitation et garage de 87m² Qui contient : salon,2 chambres, cuisine, SDB, W.C en r.s.e, Hall, Dont la cour de 16m² et dont garage de 15m². PARTIE COMMUNE N°2 : l’entrée et Cage d'escaliers de 6m².

PARTIE COMMUNE N° 3 : des Murs, piliers et gaines de 7m².

Premier Etage

Le Premier Etage couvrant une surface de 113m² dont 13m² en surplomb, compris entre la côte +3.40m et la côte +6.40m d’une hauteur intérieure de 3.00m. Il est divisé en 4 parties dont 1 privative et 3 communes détaillées comme suit :

| PARTIE PRIVATIVE N° 4-4a : un appartement à usage d’habitation de 80m², dont 11m² en surplomb Qui contient : salon, cuisine avec balcon,2 chambres dont une avec placard, SDB, W.C, Hall. |  |
| --- | --- |
| PARTIE COMMUNE N° 3-3a : des Murs, piliers et gaines de 8m², dont 2m² en surplomb. PARTIE COMMUNE N° 2 : une Cage d'escaliers de 9m². PARTIE COMMUNE N° 5 : Vide sur cour de 16m². |  |
| Deuxième Etage |

Le deuxième Etage couvrant une surface de 113m² dont 13m² en surplomb, compris entre la côte +6.60m et la côte +9.60m d’une hauteur intérieure de 3.00m. Il est divisé en 4 parties dont 1 privative et 3communes détaillées comme suit :

PARTIE PRIVATIVE N° 6-6a : un appartement à usage d’habitation de 80m², dont 11m² en surplomb Qui contient : salon, cuisine avec balcon,2 chambres dont une avec placard, SDB, W.C, Hall.. PARTIE COMMUNE N° 3-3a : des Murs, piliers et gaines de 8m², dont 2m² en surplomb. PARTIE COMMUNE N° 2 : une Cage d'escaliers de 9m². PARTIE COMMUNE N° 5 : Vide sur cour de 16m²..

Terrasse

La Terrasse couvrant une surface de 113m² dont 13m² en surplomb, située à partir de la côte +9.80m. Elle est divisée en 4 parties communes détaillées comme suit :

PARTIE COMMUNE N° 7-7a : une Terrasse de 80m², dont 11m² en surplomb.

PARTIE COMMUNE N° 3-3a : des Murs, piliers et gaines de 8m², dont 2m² en surplomb. PARTIE COMMUNE N° 2 : une Cage d'escaliers de 9m². PARTIE COMMUNE N° 5 : Vide sur cour de 16m².